	Unternehmen
	Gefährdungsbeurteilung(
Baumarbeiten mit der Hubarbeitsbühne
	Dok-Nr.:
	GBU-W-C005

	     
	
	Ersteller:
	     

	
	
	Verantwortlicher:
	     

	
	
	Datum:
	     

	Arbeitsplatz/-bereich:
	Baumarbeiten

	Tätigkeiten:
	Arbeiten mit der Hubarbeitsbühne

	Rechtsvorschrift/

Information
	VSG 4.2, Merkheft: Baumarbeiten


	Gefähr-dungs-faktor
	Gefährdungen / Belastungen

▪
Beispiel-/Standardmaßnahmen
	Risiko

1: Gering

2: Mittel

3: Hoch
	Besteht ein Defizit?
	Einzuleitende Maßnahmen

Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen
	Durchführung
1) Wer
2) Bis wann
3) Erl. am
	Wirksamkeit

geprüft

1) Wer

2) Erl. am

	
	
	
	Ja
	Nein
	
	
	

	[image: image1.jpg]



	Organisationsmängel

▪
Bedienungsanleitung des Herstellers einhalten

▪
die Art der Hubarbeitsbühne auf den Einsatz abstimmen

▪
keine Alleinarbeit, am Einsatzort muss sich eine zweite 
unterwiesene Person (Bodenpersonal) befinden
	(2)
     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	1)       
2)      
3)      
	1)      
2)      

	[image: image2.jpg]



	Absturz, getroffen werden durch Umstürzen der Hubarbeitsbühne
▪
Tragfähigkeit (Personenzahl und Zuladung) einhalten
▪
Stützen vollständig ausfahren
▪
Standfestigkeit durch Unterlegen von Bohlen oder Platten  
erhöhen
▪
Ausleger der Hubarbeitsbühne nicht an Äste oder Stammteile 
auflegen
	(3)
     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	[image: image3.jpg]



	Absturz aus dem Arbeitskorb

▪
Einstiegsbereich des Arbeitskorbs ordnungsgemäß schließen

▪
im Arbeitskorb keine Tritte, Leitern oder sonstige Aufstiege 
benutzen

▪
nicht aus dem Arbeitskorb in den Baum übersteigen
	(3)

     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      


	Gefähr-dungs-faktor
	Gefährdungen / Belastungen

▪
Beispiel-/Standardmaßnahmen
	Risiko

1: Gering

2: Mittel

3: Hoch
	Besteht ein Defizit?
	Einzuleitende Maßnahmen

Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen
	Durchführung
1) Wer

2) Bis wann

3) Erl. am
	Wirksamkeit

geprüft

1) Wer

2) Erl. am

	
	
	
	Ja
	Nein
	
	
	

	
	
	
	Ja
	Nein
	
	
	

	[image: image4.jpg]



	Stromschlag, Lichtbogen

▪
Sicherheitsabstand mind. 5 m einhalten
▪
Absprache mit Netzbetreiber
▪
können Sicherheitsabstände zu Freileitungen nicht eingehalten 
werden, sind diese vom Energieversorger freizuschalten 
(Elektrofachkraft vom Energieversorger muss vor und hinter 
der Baustelle erden)
	(3)
     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	[image: image5.jpg]



	Gefährdung im Straßenverkehr 

▪ 
ordnungsgemäße Sicherung und Beschilderung der Baustelle 
(RSA beachten) im Verkehrsbereich

▪
mit zuständiger Behörde abstimmen

▪
Warnwesten tragen 
	(2)

     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	[image: image6.jpg]



	Schneiden
▪
Trenngitter zwischen Motorsägenführer und zweiter Person im
Arbeitskorb verwenden oder Ausnahmegenehmigung der 
SVLFG nach entsprechender Ausbildung (AS-Baum II)
▪
zweite Person muss Helm mit Gehör- und Gesichtsschutz, 
Schnittschutzhose, Schnittschutzstiefel, Handschuhe mit 
Schnittschutzeinlage und Jacke mit Schnittschutzeinlage im 
Brust-, Bauch- und Armbereich tragen
	(3)
     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	Verantwortlicher (Name, Vorname)
	Ort, Datum
	Unterschrift

	
	
	


( Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm und Vibrationen und dem Modul Forst- und Baumarbeiten allgemein





Stand: 06.2015
Seite 1 von 2

