	Unternehmen
	Gefährdungsbeurteilung(
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
	Dok-Nr.:
	GBU-P-003

	     
	
	Ersteller:
	     

	
	
	Verantwortlicher:
	     

	
	
	Datum:
	     

	Arbeitsplatz/-bereich:
	Transport, Maschinen-, Geräteeinsatz

	Tätigkeiten:
	Transporttätigkeit, Führen von Fahrzeugen mit und ohne Anhänger/Anhänge- oder Anbaugerät, Anbau und Anhänge- oder Anbaugerät

	Rechtsvorschrift/

Information:
	VSG 3.1, Merkhefte: AID Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr, Erdbaumaschinen, Ladungssicherung


	Gefähr-dungs-faktor
	Gefährdungen / Belastungen

▪
Beispiel-/Standardmaßnahmen
	Risiko

1: Gering

2: Mittel

3: Hoch
	Besteht ein Defizit?
	Einzuleitende Maßnahmen

Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen
	Durchführung
1) Wer
2) Bis wann
3) Erl. am
	Wirksamkeit

geprüft

1) Wer

2) Erl. am

	
	
	
	Ja
	Nein
	
	
	

	[image: image1.jpg]



	Getroffen, gequetscht werden
▪ 
Schutzeinrichtung gegen herabfallende Gegenstände (z. B. 
Großballen, Gemüsekisten, Bauteile) 
▪ 
Bauteile gegen Herabfallen sichern (z. B. Oberlenker, 
Deichsel)

▪ 
vor dem Abkuppeln Standsicherheit von Maschinen und 
Geräten sicherstellen (z. B. Unterlegkeile, Stützen)
▪ 
nicht unter angehobenen Lasten arbeiten
▪ 
beim Kuppeln nicht im Gefahrenbereich aufhalten

▪ 
zum Abschleppen geeignete Anschlagpunkte verwenden
▪ 
zum Abschleppen geeignete Zugmittel verwenden
▪ 
Vorgaben des Herstellers zum Abschleppen/Bergen einhalten
	(3)
     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	1)       
2)      
3)      
	1)      
2)      

	[image: image2.jpg]



	Geschnitten, gerissen werden, sich stoßen durch ungeschützte scharfe Kanten und spitze Bauteile

▪ 
scharfe Kanten bzw. Gefahrstelle mit Schutz versehen

▪ 
geeignete PSA tragen (z. B. Handschuhe)
	(2)

     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	[image: image3.jpg]



	Abrutschen und Fehltreten beim Auf- oder Absteigen

▪ 
nicht Auf- oder Abspringen

▪ 
rückwärts Absteigen

▪ 
Aufstiege, Haltegriffe instand halten 

▪ 
Anhänger/Anbaugeräte mit geeignetem Aufstieg versehen 
	(2)


	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1) 
2) 
3) 
	1) 
2) 


	Gefähr-dungs-faktor
	Gefährdungen / Belastungen

▪
Beispiel-/Standardmaßnahmen
	Risiko

1: Gering

2: Mittel

3: Hoch
	Besteht ein Defizit?
	Einzuleitende Maßnahmen

Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen
	Durchführung
1) Wer

2) Bis wann

3) Erl. am
	Wirksamkeit

geprüft

1) Wer

2) Erl. am

	
	
	
	Ja
	Nein
	
	
	

	[image: image4.jpg]



	Erfasst, eingezogen werden durch drehende Teile (z. B. Gelenkwelle)

▪ 
drehende Teile abdecken
▪ 
Schutzeinrichtungen prüfen und ggf. erneuern

▪ 
eng anliegende Arbeitskleidung tragen

▪ 
Sicherstellen, dass Zapfwelle beim Starten nicht automatisch 
anläuft

▪ 
Entstörungsarbeiten nur bei Stillstand des Antriebs bzw. aller 
beweglichen Teile 
	(3)

     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	[image: image5.jpg]



	Gefährdung im Straßenverkehr

▪ 
Fahrzeuge und Maschinen bestimmungsgemäß einsetzen 
(Betriebsanleitung)
▪ 
qualifiziertes Fahrpersonal
▪ 
Rückhalteeinrichtungen (z. B. Anschnallgurt) nutzen

▪ 
angepasste Fahrweise

▪ 
Gewichte, Gewichtsverteilung und Ladungssicherheit beachten
▪ 
bewegliche Bauteile gegen Ausklappen/-schwenken, Kippen 
sichern

▪ 
getrenntes Bremspedal der Einzelradbremse bei Straßenfahrt 
verbinden

▪ 
Anhängerbremsen sind vorhanden und funktionieren
	(3)

     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	[image: image6.jpg]



	Angefahren, überrollt werden

▪ 
Hilfsmittel zur Erweiterung des Sichtfeldes einsetzen (z.  B. 
Spiegel, Kamera-Monitorsystem, Warnsysteme)

▪ 
beim An-, Abkuppeln geeignete Verbindungseinrichtungen 
verwenden

▪ 
Schnellkupplungen verwenden
▪ 
kein Aufenthalt im Gefahrenbereich (z. B. Mitarbeiter)

▪ 
beim Verlassen des Fahrzeuges Feststellbremse betätigen

▪ 
klare Absprachen zwischen Fahrer und Einweiser

▪ 
Mitfahrt nur auf zulässigen Sitz-/Arbeitsplätzen

▪ 
nicht auf rollendes Fahrzeug aufspringen

▪ 
Fußschutz tragen

▪ 
Arbeitskleidung mit Signalfarben tragen (z. B. Warnweste)
	(3)

     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)       


	Gefähr-dungs-faktor
	Gefährdungen / Belastungen

▪
Beispiel-/Standardmaßnahmen
	Risiko

1: Gering

2: Mittel

3: Hoch
	Besteht ein Defizit?
	Einzuleitende Maßnahmen

Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen
	Durchführung
1) Wer

2) Bis wann

3) Erl. am
	Wirksamkeit

geprüft

1) Wer

2) Erl. am

	
	
	
	Ja
	Nein
	
	
	

	[image: image7.jpg]



	Herausgeschleudert werden durch Umsturz

▪ 
Rückhalteeinrichtung (z. B. Anschnallgurt)  benutzen

▪ 
Kabine/Umsturzschutzvorrichtung (USV) vorhanden

▪ 
Fahrbereiche absichern (z.B. Sockel oder Leitplanke)

▪ 
geeignete Fahrzeuge nutzen (z. B. Zwillingsräder, Gewichte)
	(3)

     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	[image: image8.jpg]



	Absturz
▪ 
geeignete Arbeitsplattformen verwenden 
▪ 
Benutzung von vorgesehenen Wartungs- und Serviceplätzen
	(3)

     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)       

	[image: image9.jpg]



	Gefährdungen durch hohe Drücke

▪ 
Abdeckung der Hydraulikschläuche im Bedienbereich

▪ 
beschädigte Hydraulikschläuche auswechseln

▪ 
Hydraulikschläuche auf Schwimmstellung stellen
	(2)

     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	[image: image10.emf]


	Verbrennen

▪ 
heiße Teile mit Schutzeinrichtung abdecken (z. B. Auspuff)
	(2)

     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	Unternehmer (Name, Vorname)
	Ort, Datum
	Unterschrift

	
	
	


( Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Bauliche Anlagen, Biostoffe, Lärm und Vibrationen





Stand: 06/2015
Seite 1 von 3

