	Unternehmen
	Gefährdungsbeurteilung(
Seilklettertechnik
	Dok-Nr.:
	GBU-W-C006

	     
	
	Ersteller:
	     

	
	
	Verantwortlicher:
	     

	
	
	Datum:
	     

	Arbeitsplatz/-bereich:
	Baumarbeiten

	Tätigkeiten:
	Arbeiten mit der Seilklettertechnik

	Rechtsvorschrift/

Information
	VSG 4.2, Merkheft: Seilklettertechnik


	Gefähr-dungs-faktor
	Gefährdungen / Belastungen

▪
Beispiel-/Standardmaßnahmen
	Risiko

1: Gering

2: Mittel

3: Hoch
	Besteht ein Defizit?
	Einzuleitende Maßnahmen

Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen
	Durchführung
1) Wer
2) Bis wann
3) Erl. am
	Wirksamkeit

geprüft

1) Wer

2) Erl. am

	
	
	
	Ja
	Nein
	
	
	

	[image: image1.jpg]



	Organisationsmängel
▪
Seilunterstützte Klettertechnik nur anwenden, wenn andere 
Arbeitsverfahren (Hubarbeitsbühne, Arbeitsmaschine) nicht 
möglich sind
▪
Fachkunde

▪
SKT-A (Seilklettertechnik mit nicht motorbetriebenen 
Arbeitsmitteln)
▪
SKT-B (Seilklettertechnik mit motorbetriebenen 
Arbeitsmitteln)

▪
Kletterer sind ausgebildete Ersthelfer

▪
Rettungsübung


▪
mindestens einmal jährlich ist eine Rettungsübung


durchzuführen (ein schriftlicher Nachweis ist erforderlich)

▪
keine Alleinarbeit


▪
um die Rettung zu gewährleisten, muss mindestens eine 

zweite ausgebildete Person mit Kletterausrüstung vor Ort 

sein
	(3)
     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	1)       
2)      
3)      
	1)      
2)      


	Gefähr-dungs-faktor
	Gefährdungen / Belastungen

▪
Beispiel-/Standardmaßnahmen
	Risiko

1: Gering

2: Mittel

3: Hoch
	Besteht ein Defizit?
	Einzuleitende Maßnahmen

Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen
	Durchführung
1) Wer

2) Bis wann

3) Erl. am
	Wirksamkeit

geprüft

1) Wer

2) Erl. am

	
	
	
	Ja
	Nein
	
	
	

	[image: image2.jpg]



	Absturz
▪
vor Beginn der Arbeiten ist ein Rettungsseil einzubauen
▪
Ankerpunkte auf Tragfähigkeit auswählen und nicht 
übersteigen
▪
Stand und Bewegungsäste entsprechend ihrer Tragfähigkeit 
auswählen
▪
der Kletterer ist zu jeder Zeit im absturzgefährdeten 
Bereich durch mindestens ein Seil gesichert

▪
Schlaffseilbildung vermeiden
▪
in der Arbeitsposition ist zusätzlich eine Kurzsicherung zur 
Vermeidung eines Pendelsturzes zu verwenden

▪
bei Arbeiten im Kronenbereich Hilfsankerpunkte einbauen

▪
Kletterausrüstung


▪
Kletterausrüstung muss geeignet und aufeinander 


abgestimmt sein

▪
jedes eingesetzte Seil verfügt über eine Endsicherung

▪
nur doppelte Sicherungen, sowie Seile mit 



Durchtrennschutz verwenden


▪
min. einmal jährliche Prüfung durch befähigte Person
	(3)
     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	[image: image3.jpg]



	Getroffen werden durch fallende Äste und Stammteile
▪
bei Schneidarbeiten einen Gefahrenbereich von mind. 6 m 
oder doppelte Astlänge im Radius einhalten
▪
nicht komplett zu Boden gebrachte Stammteile oder Äste
durch geeignete Verfahren zu Boden bringen
	(3)

     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)       

2)      
3)      
	1)      
2)      

	Verantwortlicher (Name, Vorname)
	Ort, Datum
	Unterschrift

	
	
	


( Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm und Vibrationen und dem Modul Forst- und Baumarbeiten allgemein





Stand: 06/2015
Seite 1 von 2

